ICS

X

备案号：

中华人民共和国商业行业标准

SB

SB/T ××××—20××

鸡汁调味料

Chicken juice seasoning

（第二稿）

20  -××-××发布

20  -××-××实施

中华人民共和国商务部 发布

- 目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	1

5 试验方法	2

6 检验规则	3

7 标识、标签	3

8 包装、运输、贮存	3

- 前    言

本标准由中国调味品协会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

- 鸡汁调味料

  - 范围

本标准规定了鸡汁调味料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存。本标准适用于第3章所指的鸡汁调味料。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2760                 食品添加剂使用卫生标准

GB/T 4789.2             食品卫生微生物学检验   菌落总数测定

GB/T 4789.3             食品卫生微生物学检验   大肠菌群测定

GB/T 4789.4             食品卫生微生物学检验   沙门氏菌检验

GB/T 4789.5             食品卫生微生物学检验   志贺氏菌检验

GB/T 4789.10            食品卫生微生物学检验   金黄色葡萄球菌检验

GB/T 4789.11            食品卫生微生物学检验   溶血性链球菌检验

GB/T 5009.3             食品中水分的测定

GB/T 5009.11            食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12            食品中铅的测定

GB/T 5009.39            酱油卫生标准的分析方法

GB 5461                 食用盐

GB 7718                 预包装食品标签通则

GB 16869                鲜、冻禽产品

JJF 1070                定量包装商品净含量计量检验规则

SB/T 10371-2003         鸡精调味料

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令（2005年）第75号   定量包装商品计量监督管理办法

  - 术语和定义

本标准采用下列术语和定义

    - 鸡汁调味料

以磨碎的鸡肉/鸡骨或其浓缩抽提物以及其它辅料等为原料，添加或不添加香辛料和/或食用香料等增香剂，加工而成的，具有鸡的浓郁鲜味和香味的汁状复合调味料。

  - 要求

    - 主要原料和辅料

      - 鸡肉

应符合GB 16869的规定

      - 食用盐

应符合GB 5461的规定

      - 食品添加剂

品种和限量应符合GB 2760中的规定，还应符合相应的食品添加剂的产品标准。

    - 外观和感官特性

感官指标应符合表1规定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 黄褐、淡黄、乳黄或乳白色。 |
| 香 气 | 鸡香味纯正，无不良气味。 |
| 滋 味 | 具有鸡汁的鲜美滋味，口感和顺，无不良滋味。 |
| 形 态 | 浓稠状液体。 |

    - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分/（g/100g） ≤ | 70.0 |
| 氯化物（以NaCl计）/（g/100g） ≤ | 20.0 |
| 总氮（以N计）/（g/100g） ≥ | 1.00 |
| 氨基酸态氮（以N计）/（g/100g） ≥ | 0.5 |
| 其它氮（以N计）/（g/100g） ≥ | 0.3 |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） ≤ | 0.5 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 1.0 |

    - 微生物指标

微生物指标应符合表3的规定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 菌落总数/（cfu/g） ≤ | 15000 |
| 大肠菌群/（MPN/100g） ≤ | 150 |
| 致病菌（沙门氏病菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌等） | 不得检出 |

    - 净含量负偏差

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

  - 试验方法

    - 外观和感官检验

      - 色泽和形态

取样品10ml，放置玻璃器皿内，进行目测。

      - 香气

配制3％溶液，嗅其气味。

      - 滋味

配制3％溶液或按推荐食用方法配制溶液，取少许溶液放入口内，仔细品尝。

    - 理化检验

      - 水分的测定

按GB/T 5009.3第一法规定的方法测定。

      - 氯化物的测定

按SB/T 10371-2003中的5.2.2测定。

      - 总氮

按SB/T 10371-2003中的5.2.5测定。

      - 氨基酸态氮

按GB/T 5009.39第一法规定的方法测定。

      - 其它氮

按下以下方法计算：其它氮=总氮-氨基酸态氮

      - 总砷

按GB/T 5009.11规定的方法测定。

      - 铅

按GB/T 5009.12规定的方法测定。

    - 微生物

      - 菌落总数

按GB/T 4789.2规定的方法测定。

      - 大肠菌群

按GB/T 4789.3规定的方法测定。

      - 致病菌

分别按GB/T 4789.4、GB/T4789.5、GB/T4789.10、GB/T4789.11规定的方法测定。

    - 净含量

      - 按JJF 1070规定的方法测定。

  - 检验规则

    - 出厂检验项目

外观和感官特性，理化指标中的水分、氯化物、总氮、氨基酸态氮、其它氮，卫生指标中的菌落总数、大肠菌群。

    - 型式检验

型式检验的项目包括本标准中规定的全部要求。型式检验每年一次,有下列情况之一,亦应进行：

  - 新产品试制鉴定时；

  - 正式生产后，如原料或工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

  - 产品长期停产后，恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有大差异时；

  - 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 组批

同一天生产的同一品种的产品为一批。

    - 抽样

从每批产品的不同部位随机抽取6瓶（罐），分别做外观和感官特性、理化、卫生检验，留样。

    - 判定规则

出厂检验项目或型式检验全部符合本标准判为合格品。

  - 标识、标签

    - 产品标签的标注内容应符合GB 7718的规定。产品名称应标为 “鸡汁调味料”。

  - 包装、运输、贮存

    - 包装

- 包装材料和容器应符合相应的国家食品卫生标准和相关规定。

    - 运输

- 运输工具应保持清洁、卫生、干燥，运输时不得与有毒、有害物混装、混运，运输过程中应轻拿轻放，不得曝晒、雨淋。

    - 贮存

- 产品应贮存在通风、干燥、阴凉的仓库内，避免太阳暴晒。