ICS67.220

X66

备案号：×××

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

蚝油

Oyster Sauce

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

××××××××××××发布

- 前    言

本标准为首次发布。

本标准由中国调味品协会提出。
    本标准由          归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

- 蚝油

  - 范围

本标准规定了蚝油的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于第3章所指的蚝油。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2733 鲜、冻动物性水产品卫生标准

GB 2760 食品添加剂使用卫生标准

GB/T 5009.39－2003 酱油卫生标准的分析方法

GB/T 4789.44－2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法

GB 5461 食用盐

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 预包装食品标签通则

GB 10133 水产调味品卫生标准

GB 13104 食糖卫生标准

SB/T 10228-1994 淀粉通用技术条件

JJF 1070 定量包装商品净含量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法(国家质量监督检验检疫总局【2005】第75号令)

  - 定义

下列定义适用于本标准。

蚝油 Oyster Sauce

利用牡蛎蒸、煮后的汁液进行浓缩或直接用牡蛎肉酶解，再加入食糖、食盐、淀粉/改性淀粉等原料，辅以其他配料和食品添加剂制成的调味品。

  - 要求

    - 主要原料和辅料

      - 牡蛎：应符合GB 2733的规定。

      - 食糖：应符合GB 13104的规定。

      - 食盐：应符合GB 5461规定。

      - 淀粉：应符合SB/T 10228规定。

      - 水：应符合GB 5749规定。

      - 食品添加剂：选用的食品添加剂品种及其使用量应符合GB2760规定；食品添加剂质量应符合相应产品标准和有关规定。

    - 感官特性

蚝油的感官特性见表1。

- 感官特性

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 色泽 | 红棕色至棕褐色，鲜亮有光泽 |
| 香气 | 有熟蚝香 |
| 滋味 | 味鲜美，咸淡适口或鲜甜，无异味 |
| 体态 | 粘稠适度，均匀，不分层，无结块 |

    - 理化要求

      - 蚝油的部分理化指标见表2。

- 理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 氨基酸态氮（以氮计）/(g/100g) ≥ | 0.3 |
| 总酸（以乳酸计）/(g/100g) ≤ | 1.2 |
| 食盐（以氯化钠计）/(g/100g) ≤ | 14.0 |
| 总固形物/(g/100g) ≥ | 20.0 |

      - 蚝油的挥发性盐基氮指标

挥发性盐基氮含量不得超过氨基酸态氮含量的20％。

    - 卫生指标

      - 菌落总数、铅及食品添加剂

- 菌落总数、铅及食品添加剂要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数/(cfu/g) ≤ | 2000 |
| 铅（Pb）/(mg/kg) ≤ | 0.5 |
| 食品添加剂 | 按照GB 2760（半固体复合调味料/蚝油）规定执行 |

      - 无机砷、多氯联苯、大肠菌群、致病菌

- 应按GB 10133中规定执行。

    - 净含量

- 符合定量包装商品计量监督管理办法(国家质量监督检验检疫总局【2005】第75号令)规定。

  - 试验方法

    - 感官要求

      - 取蚝油样品，观察应无固液分层现象，然后充分摇动，闻其气味，样品应具有蚝油特有的蚝香味。

      - 将样品倒入白瓷碟中，其颜色是红棕色至棕褐色，并鲜亮有光泽，粘稠度适中。

      - 用玻璃棒取样品于舌面品尝，其味应鲜美醇厚，适口，无苦、涩、焦等异味。

    - 氨基酸态氮

      - 原理、试剂、仪器

同GB/T 5009.39－2003中4.2。

      - 分析步骤

称取约5g（精确到±0.01g）试样置于100mL烧杯中，加50mL水，充分搅拌溶解（必要时加热），移入100mL容量瓶中，用少量水分次洗涤烧杯，洗液并入容量瓶中，并加水至刻度，混匀。以下按GB/T 5009.39－2003中4.2.1.4自“混匀后吸取20.0mL……”起依法操作。

      - 结果计算

试样中氨基酸态氮的含量（以氮计）按式（1）进行计算。

X=(V1−V2)×c×0.014m×V3100×100…………………………………………（1）

式中：

X——试样中氨基酸态氮的含量，单位为克每百克（g/100g）；

V1——测定用试样稀释液加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——试剂空白试验加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——试样稀释液取用量，单位为毫升(mL)；

m——试样取用量，单位为克（g）；

c——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

0.014——与1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=1.000mol/L]相当的氮的质量，单位为克(g)。

计算结果保留两位有效数字。

- 5.2.4 精密度

同GB/T 5009.39－2003中4.2.1.6。

    - 总酸

      - 原理、试剂、仪器

同GB/T 5009.39－2003中4.4.1～4.4.3。

      - 分析步骤

按5.2.2的要求，量取80mL水，同时做试剂空白试样。

      - 结果计算

试样中总酸的含量（以乳酸计）按式（2）进行计算。

X=(V1−V2)×c×0.090m×V3100×100……………………………………………（2）

式中：

X——试样中总酸的含量（以乳酸计），单位为克每百克（g/100g）；

V1——测定用试样稀释液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——试剂空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——试样稀释液取用量，单位为毫升(mL)；

m——试样取用量，单位为克（g）；

c——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

0.090——与1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=1.000mol/L]相当的乳酸的质量，单位为克(g)。

计算结果保留三位有效数字。

      - 精密度

同GB/T 5009.39－2003中4.4.6。

    - 食盐

      - 原理、试剂、仪器

- 同GB/T 5009.39－2003中4.3.1～4.3.3。

      - 分析步骤

称取约5g（精确到±0.01g）试样置于100mL烧杯中，加50mL水，充分搅拌溶解（必要时加热），移入100mL容量瓶中，用少量水分次洗涤烧杯，洗液并入容量瓶中，并加水至刻度，混匀。吸取2.0mL稀释液于150mL～200mL锥形瓶中，加100mL水及1mL铬酸钾溶液（50g/L），混匀。以下按GB/T 5009.39－2003中4.3.4自“用硝酸银标准溶液（0.100mol/L）……”起依法操作。

      - 结果计算

试样中食盐的含量（以氯化钠计）按式（3）进行计算。

X=(V1−V2)×c×0.0585m×2100×100…………………………………………（3）

式中：

X——试样中食盐的含量（以氯化钠计），单位为克每百克（g/100g）；

V1——测定用试样稀释液消耗硝酸银标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——试剂空白试验消耗硝酸银标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

2——试样稀释液取用量，单位为毫升(mL)；

m——试样取用量，单位为克（g）；

c——硝酸银标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

0.0585——与1.00mL硝酸银标准滴定溶液[c(AgNO3)=1.000mol/L]相当的氯化钠的质量，单位为克(g)。

计算结果保留三位有效数字。

      - 精密度

同GB/T 5009.39－2003中4.3.6。

    - 总固形物

      - 原理

用直接干燥法在100℃～105℃温度下干燥样品，样品失去水分后剩下的物质含量。

      - 仪器

- 分析天平：感量0.1mg；

- 电热恒温干燥箱；

- 干燥器；

- 称量瓶。

      - 操作方法

将称量瓶洗净，置于105℃电热恒温干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，干燥1h左右，加盖取出置于干燥器中冷却后用分析天平称量，并重复干燥至恒量。即为称量瓶的质量m1。

取5g～10g（精确到±0.2mg）样品于恒重的称量瓶内，加盖精确称重后，记录称量瓶与样品的总质量m2。

将盛有样品的称量瓶放入已调节至105℃的电热恒温干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，干燥6～8h，加盖取出,置于干燥器中冷却0.5h后称量，并重复干燥直至恒量（二次称重之差不超过0.0002g），记下干燥后称量瓶与样品的总质量m3。

      - 结果计算

X=m3−m2m2−m1……………………………………………………（4）

式中：

X——总固形物，单位为克每百克（g/100g）；

m1——称量瓶的质量，单位为克（g）；

m2——称量瓶和样品干燥前的质量，单位为克（g）；

m3——称量瓶和样品干燥后的质量，单位为克（g）。

计算结果保留三位有效数字。

      - 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5％。

    - 挥发性盐基氮

按GB/T 5009.44－2003中4.1执行。其中试样处理按照以下要求：

称取样品8g～10g（精确到±0.01g）于称量瓶中，用少量蒸馏水溶解并转移至100ml的容量瓶中，用蒸馏水反复冲洗称量瓶，冲洗液合并转移到容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀。

    - 甲基汞

按GB/T 5009.15要求执行。

    - 菌落总数、铅、无机砷、多氯联苯、大肠菌群、致病菌

按GB 10133中的规定。

    - 净含量

按JJF 1070《定量包装商品净含量检验规则》执行。

  - 检验规则

    - 产品经企业质检部门按本标准规定检验，合格并附有产品合格证后方可出厂。

    - 检验分交收检验和型式检验

      - 交收检验

        - 每批产品应进行交收检验。

        - 检验项目为感官要求、食盐、总酸、氨基酸态氮、总固形物、挥发性盐基氮、菌落总数、净含量。检验合格签发检验合格证，产品凭检验合格证入库或出仓。

      - 型式检验

由下列情况之一的应进行型式检验。检验项目为本标准中规定的全部项目。

a)长期停产，恢复生产时；

b)正式生产后，原料产地变化或改变生产工艺，可能影响产品质量时；

c)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

d)出厂检验与上次型式检验有大差异时；

e)正常生产时，每年至少一次的周期性检验；

f)对质量有争议，需要仲裁时。

    - 组批

同一天生产的同一品种产品为一批。

    - 抽样

- 从每批产品的不同部位随机抽取6瓶（袋），分别做感观特性、理化、卫生检验，留样。

    - 判定规则

- 交收检验项目或型式检验项目全部符合本标准判为合格品。

  - 标签

标签标注内容应符合GB 7718的规定。

  - 包装

包装材料和容器应符合相应的国家卫生标准。

  - 运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，防止日晒、雨淋，运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有污染的物品混运。

  - 贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的专用仓库内。产品保质期应不低于8个月。