ICS 67.220

X 66

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—××××

白  醋

（征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

- 前    言

本标准依据GB/1.1-2009的规定编写。

本标准由全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC 398)提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

- 白  醋

- 范围

本标准规定了食用白醋的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、

运输与贮存。

本标准适用于第3章规定的产品。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1903  食品添加剂 冰乙酸(冰醋酸)

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB/T 5009.41 食醋卫生标准的分析方法

GB 5461 食用盐

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 10343 食用酒精

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  酿造白醋

以粮食或其副产品、糖类、果类或食用酒精为原料，经固态或液态发酵、脱色或不脱色、过滤等加工而成的白醋。

3.2  配制白醋

以酿造白醋为主体，与食用冰醋酸等混合配制而成的白醋，且酿造白醋的添加量不得少于50%。

4  技术要求

4.1  原辅料

4.1.1 粮食原料应符合相关的国家标准规定。

4.1.2食用酒精应符合GB 10343的规定

4.1.3酿造用水应符合GB 5749的规定。

4.1.4食用盐应符合GB 5461的规定。

4.1.5食品添加剂 冰乙酸应符合GB 1903的规定。其他食品添加剂质量应符合国家相应的标准和有关规定。

4.1.6糖类及其他原辅料应符合国家相应标准及规定的要求。

4.2感官要求

应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 酿造白醋 | 配制白醋 |
| 体 态 | 澄 清 | 澄 清 |
| 色 泽 | 无色或淡黄色 | 无色 |
| 香 气 | 具有酿造白醋特有的香气 | 具有配制食醋特有的香气 |
| 滋 味 | 酸味柔和，无异味 | 酸味纯正，无异味 |

4.3理化指标要求

应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 酿造白醋 | 配制白醋 |
| 总酸（以乙酸计），g/100mL ≥ | 3.50 | 2.50 |

4.4食品安全指标

应符合相应的食品安全国家标准。

4.5食品添加剂

食品添加剂品种及使用量应符合GB 2760的规定。

5 试验方法

所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的规定。

5.1感官指标

按GB/T 5009.41规定执行。

5.2理化指标

- 5.2.1总酸

- 按GB/T 5009.41规定的方法测定。

- 6检验规则

- 6.1  组批

同一天生产的同一品种产品为一批。

- 6.2  抽样

- 从每批产品的不同部位随机抽取6瓶（袋），分别做感官要求、理化指标、食品安全指标检验和留样。

- 6.3  检验分类

- 6.3.1 出厂检验

- 出厂检验项目包括：感官要求、总酸，食品安全指标的检验按照相关规定执行。

- 6.3.2  型式检验

型式检验项目包括技术要求中规定的全部项目。正常生产时型式检验每半年进行一次，有下列情况之一，亦应进行检验：

- 新产品投产前或老产品转产时；

- 停产半年以上，恢复生产时；

- 更改主要原料，可能影响产品质量时；

- 更改关键工艺或设备，可能影响产品质量时；

- 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；

- 食品安全监管部门提出进行型式检验要求时。

- 6.4  判定规则

- 6.4.1  检验结果全部符合本标准规定时，则判该批产品为合格品。

- 6.4.2  检验结果中有一项或一项以上不符合本标准时，可从原批次产品中加倍抽样复检。复检结果合格时，则判定该批产品为合格品；复检结果仍有一项或一项以上不合格，则判定该批产品为不合格品。

- 7  标签

- 7.1  标签的标注内容应符合GB 7718及相关法律法规的规定。产品名称应标为“酿造白醋”或“配制白醋”，还应标明总酸的含量。

- 7.2  执行标准的标注方法：固态发酵白醋标为 “GB/T XXXX 固态发酵”；液态发酵白醋标为“GB/T XXXX  液态发酵”。

- 8  包装

- 包装材料和容器应符合相应的食品安全国家标准。

- 9  运输

- 产品在运输过程中应轻拿轻放，防止日晒、雨淋，运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有污染的物品混运。

- 10  贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的仓库内。