ICS 67.220

X 66

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—××××

酿造酱油工艺技术规范

（征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

- 前    言

本标准依据GB/1.1-2009的规定编写。

本标准由全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC 398)提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

酿造酱油工艺技术规范

- 范围

本标准规定了酿造酱油生产过程中的术语和定义、原材料要求、生产资源要求、生产工艺流程、加工工艺要求和质量要求。

本标准适用于全国的酿造酱油的生产。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1351 小麦

GB 1352 大豆

GB 1355 小麦粉

GB 2715 粮食卫生标准

GB 2717 食品安全国家标准 酱油卫生标准

GB 2721 食用盐卫生标准

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5461 食用盐

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8953 食品安全国家标准 酱油生产卫生规范

GB 9685 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准

GB 13382 食用大豆粕

GB 14880 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB/T 21494 低温食用豆粕

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 酿造酱油

以大豆和/或脱脂大豆、小麦和/或小麦粉和/或麦麸为原料，经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。

  - 高盐稀态发酵酱油（含固稀发酵酱油）

以大豆和/或脱脂大豆、小麦和/或小麦粉和/或麦麸为原料，经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成稀醪，再经发酵制成的酱油。

  - 低盐固态发酵酱油

以脱脂大豆、麦麸和/或小麦和/或小麦粉为原料，经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成固态酱醅，再经发酵制成的酱油。

- 原材料要求

  - 大豆：应符合GB 1352的规定。

  - 脱脂大豆：应符合GB/T 13382或GB/T 21494的规定。

  - 小麦：应符合GB 1351的规定。

  - 小麦粉：应符合GB 1355的规定。

  - 麦麸：应符合GB 2715的规定。

  - 酿造用水：应符合GB 5749的规定。

  - 食用盐：应符合GB 5461的规定。

  - 其他原辅料：应符合相应食品安全国家标准的规定。

  - 酿造酱油生产不得添加酸水解动植物蛋白等，不得使用非食品原料。

  - 食品添加剂：品种和使用限量应符合GB 2760的规定，还应符合相应的食品添加剂的产品标准。

  - 营养强化剂：品种和使用限量应符合GB 14880的规定，还应符合相应的营养强化剂的产品标准。

  - 所使用的原辅料及包装材料已纳入生产许可证管理的，生产企业应选用获得生产许可证供方生产的合格产品，并对供应商资质进行查验。

  - 生产企业应保证每年至少对关键原材料的供方或生产区域进行一次评价，以确定其持续提供满足质量要求的能力，并索取和保存供方的有效证明材料。

- 生产资源要求

  - 厂房和车间

    - 选址、厂区环境及车间或生产场所应符合GB 8953的要求。

    - 企业应具备与生产能力相适应的车间或生产场所、原材料仓库、成品仓库和实验室。

    - 车间或生产场所应满足原料处理、种曲生产、制曲、发酵、浸滤、灭菌、澄清、配兑、灌装的工艺要求。

  - 设施与设备

    - 供水、排水、食品加工人员卫生、通风、仓储等基础设施应符合GB 8953的要求。

    - 应根据生产工艺要求配置原料处理、种曲生产、制曲、发酵、浸滤、灭菌、澄清、配兑、灌装等设备。

- 生产工艺流程

酿造酱油的发酵工艺分为：高盐稀态发酵工艺、固稀发酵工艺、低盐固态发酵工艺。

  - 高盐稀态发酵工艺流程

原料处理→制曲→稀态发酵→浸出或压滤→灭菌→澄清→配兑→灌装

↑

种曲

  - 固稀发酵工艺流程

原料处理→制曲→固态发酵→稀态发酵→压滤→灭菌→澄清→配兑→灌装

↑

种曲

  - 低盐固态发酵工艺流程

原料处理→制曲→固态发酵→浸出或压滤→灭菌→澄清→配兑→灌装

↑

种曲

- 加工工艺要求

  - 菌种选育

应选用适用于酿造酱油生产的安全、不产毒的优良菌种，并定期纯化、复壮，以保持菌种的活力。

  - 种曲生产

- 生产使用的种曲需经过逐级扩大培养获得。种曲的生产过程可包括原料处理、加热灭菌、接种、培养、保藏等环节。将处理后的原料按配比进行混合，在一定的压力（温度）和时间条件下加热灭菌；接种应在适当的温度和卫生条件下进行；培养过程应控制时间、温度、湿度、卫生条件，通过适当的方式保持曲料的疏松，控制杂菌污染，获得孢子多、发芽率高、卫生质量好的种曲，每克种曲（干基）含孢子数5X109以上，发芽率在90%以上。

企业亦可参照上述要求直接采购曲精用于生产。

  - 原料处理

    - 大豆、脱脂大豆的处理

根据原料情况及工艺要求选择进行除杂、除尘、破碎、浸润、蒸煮、膨化等处理。利用风选、磁选、筛选等各种工艺设施，对原料进行除杂、除尘处理，以去除杂质；通过适当的物理破碎和一定温度、水量、时间条件下浸润，使原料充分均匀吸水；采用蒸煮或膨化设备，在一定压力（温度）和时间条件下，实现原料蛋白的适度变性，蒸煮处理后原料蛋白消化率在80%以上。

    - 小麦的处理

根据原料情况及工艺要求选择进行除杂、除尘、焙炒、膨化、破碎等处理。利用风选、磁选、筛选等各种工艺设施，对小麦进行除杂、除尘处理，以去除杂质；采用焙炒或膨化设备，在一定温度和时间条件下，实现小麦淀粉的适度糊化；采用破碎设备，将焙炒或膨化后的小麦破碎为适当的粒度，便于制曲。

企业亦可直接采购小麦粉和（或）麦麸用于生产。

  - 制曲

制曲的生产过程包括拌料入室、通风培养等环节。处理后的原料、种曲在适宜的温度下按配比均匀混合后移入制曲设备，入室后的曲料应松散均匀、厚度一致；根据菌种生长特性，在曲料培养过程中控制温度、湿度、通风量、培养周期等参数，并定期进行翻曲以保持曲料的疏松均匀，促进菌丝和孢子的生长繁殖，防止因通风不畅导致酸曲、烧曲，获得酶系丰富、酶活力强的成熟曲料，成曲蛋白酶活力一般不低于1000U/g。

  - 发酵

- 将成熟的曲料与适当浓度的盐水按一定比例混合成为酱醪或酱醅，在发酵池（罐）等发酵设备中进行发酵。在发酵周期内，按照发酵工艺要求，选择相应的发酵温度、时间等工艺参数，根据需要定期进行搅拌、移池、浇淋等操作，保证蛋白质和淀粉在各种酶的作用下充分分解，获得香气浓郁、味道鲜美的成熟酱醪或酱醅。

- 固稀发酵前期采用酱醅发酵，后期补加盐水制成酱醪后继续发酵。

  - 浸出或压滤

发酵成熟后的酱醅或酱醪，可采用移池浸出、原池浸出、压滤等方式，一次或分次获得不同浓度的生酱油。

  - 灭菌

根据工艺需要，设定不同的加热温度和时间，对生酱油进行灭菌。

  - 澄清

灭菌后的酱油可采用静置、过滤等方法进行处理，获得体态澄清的酱油。

  - 配兑

澄清后的酱油添加或不添加其他辅料及食品添加剂，调配成符合相应产品标准的酱油。

  - 灌装

将配兑后的酱油装入洁净的包装容器中，密封。

- 质量要求

  - 酿造酱油产品质量应符合GB 2717及相应产品执行标准的要求。

  - 酿造酱油产品标签标识应符合GB 7718、GB 28050、产品执行标准及其他法律法规的要求。